（様式第１・別添１）

所　有　者　診　断　書

平成　　年　　月　　日

- 文化財の名称等

  - 文化財の名称：

  - 文化財の所在地：

  - 所有者等氏名：

  - 所有者等住所：

２．項目別評価		（該当する区分に○印を付し，事項別に評点の計を求める）

（１）土地に係る事項

| 診断項目 |  | 評点 | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| ア 地域区分 |  |  |  |
|  | １）Ⅳに該当する地域 | 15 |  |
|  | ２）Ⅲに該当する地域 | 10 |  |
|  | ３）Ⅱに該当する地域 | 5 |  |
|  | ４）Ⅰに該当する地域 | 0 |  |
| イ 災害歴 |  |  | 被災状況を記入 |
|  | １）無い | 15 |  |
|  | ２）有る | 5 |  |
| ウ 活断層 |  |  |  |
|  | １）無い | 15 |  |
|  | ２）有る・不詳 | 5 |  |
| エ 地 盤 |  |  |  |
|  | １）良い | 20 |  |
|  | ２）やや悪い | 10 |  |
|  | ３）非常に悪い | 0 |  |
| オ 造成状況 |  |  |  |
|  | １）切土地・未造成地 | 20 |  |
|  | ２）盛土地・不詳 | 10 |  |
|  | ３）埋立地（河川・沼・池） | 0 |  |
| カ 周辺地形 |  |  |  |
|  | １）おおむね平地 | 15 |  |
|  | ２）池沼に隣接 | 10 |  |
|  | ３）急傾斜地に隣接 | 5 |  |
| 計 |  |  |  |

（２）構造特性に係る事項

2-A.	規模・形状に係る事項

| 診断項目 |  | 評点 | 特記事項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ア 延べ面積 【 ㎡】 |  |  |  |  |
|  | １）100㎡未満 | 25 |  |  |
|  | ２）100㎡以上250㎡未満 | 20 |  |  |
|  | ３）250㎡以上500㎡未満 | 10 |  |  |
|  | ４）500㎡以上 | 5 |  |  |
| イ 軒高 【 ｍ】 |  |  |  |  |
|  | １）３ｍ未満 | 25 |  |  |
|  | ２）３ｍ以上，６ｍ未満 | 20 |  |  |
|  | ３）６ｍ以上，９ｍ未満 | 10 |  |  |
|  | ４）９ｍ以上 | 5 |  |  |
| ウ 軒高／短辺長 【 ｍ／ ｍ】 |  |  |  |  |
|  | １）0.5未満 | 25 |  |  |
|  | ２）0.5以上，１未満 | 20 |  |  |
|  | ３）１以上，２未満 | 10 |  |  |
|  | ４）２以上 | 5 |  |  |
| エ 建物の形状 |  |  |  |  |
|  | １）平面・立面とも整形 | 25 |  |  |
|  | ２）平面不整形 | 15 |  |  |
|  | ３）立面不整形 | 5 |  |  |
| 計【 点】 【 】 |  |  |  |  |

2-B.	軸部構造に係る事項

| 診断項目 |  | 評点 | 特記事項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ア 土壁の配置 |  |  | 略平面図に壁配置記入 |  |
|  | １）四面とも土壁長が1/5以上 | 20 |  |  |
|  | ２）土壁長が1/5未満の面がある | 10 |  |  |
|  | ３）外壁に土壁がない面がある | 5 |  |  |
|  | ４）外壁に土壁がない | 0 |  |  |
| イ 柱の配置 |  |  | 略平面図に柱配置記入 |  |
|  | １）内外とも規則正しい | 15 |  |  |
|  | ２）外部または内部が不規則 | 10 |  |  |
|  | ３）内部に柱がない | 5 |  |  |
| ウ 柱断面積計／床面積【 ㎡／ ㎡】 |  |  | 上記図面に主要柱断面寸法記入 |  |
|  | １）0.01以上 | 15 |  |  |
|  | ２）0.01未満，0.005以上 | 10 |  |  |
|  | ３）0.005未満，不詳 | 5 |  |  |
| エ 柱底部の一体性 |  |  |  |  |
|  | １）土台建 | 15 |  |  |
|  | ２）礎石建で地長押等により柱を連結 | 10 |  |  |
|  | ３）礎石建で各柱が独立 | 5 |  |  |
| オ 柱脚部の一体性 |  |  |  |  |
|  | １）貫及び長押を使用 | 10 |  |  |
|  | ２）貫または長押のいずれかを使用 | 5 |  |  |
|  | ３）貫・長押を使用しない | 0 |  |  |
| カ 天井 |  |  |  |  |
|  | １）大引・根太・組入天井 | 15 |  |  |
|  | ２）棹縁・格・鏡天井 | 10 |  |  |
|  | ３）竹木舞・漆喰・天井なし | 5 |  |  |
| キ 礎石の大きさ |  |  |  |  |
|  | １）柱周囲に柱径の1/2以上の余裕がある | 10 |  |  |
|  | ２）柱周囲に柱径の1/3以上の余裕がある | 5 |  |  |
|  | ３）柱周囲にほとんど余裕がない | 0 |  |  |
| 計【 点】 【 】 |  |  |  |  |

2-C.	屋根構造に係る事項

| 診断項目 |  | 評点 | 特記事項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ア 小屋組 |  |  |  |  |
|  | １）洋小屋 | 25 |  |  |
|  | ２）和小屋 | 20 |  |  |
|  | ３）叉首組・垂木構造 | 10 |  |  |
| イ 屋根野地 |  |  |  |  |
|  | １）板張，屋中竹下地 | 25 |  |  |
|  | ２）板木舞 | 10 |  |  |
|  | ３）竹木舞 | 0 |  |  |
| ウ 屋根葺材 【 葺】 |  |  |  |  |
|  | １）金属板葺・板葺 | 25 |  |  |
|  | ２）檜皮葺・こけら葺・桟瓦葺(葺土なし) | 20 |  |  |
|  | ３）桟瓦葺(葺土あり)・茅葺 | 15 |  |  |
|  | ４）本瓦葺 | 5 |  |  |
| エ 軒面積／床面積 【 ㎡／ ㎡】 |  |  |  |  |
|  | １）1.2未満 | 25 |  |  |
|  | ２）1.2以上，1.4未満 | 15 |  |  |
|  | ３）1.4以上 | 5 |  |  |
| 計【 点】 【 】 |  |  |  |  |

（３）破損等の状況（構造的な健全性）に係る事項

| 診断項目 |  | 評点 | 特記事項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ア 不同沈下 |  |  | 沈下状況 |  |
|  | １）なし | 25 |  |  |
|  | ２）有り | 15 |  |  |
|  | ３）著しい | 5 |  |  |
| イ 主要構造材の腐朽・虫害 |  |  | 被害部位 |  |
|  | １）健全 | 25 |  |  |
|  | ２）一部被害 | 15 |  |  |
|  | ３）過半被害 | 0 |  |  |
| ウ 主要構造材の変形 |  |  | 変形部位，構造欠陥部位 |  |
|  | １）健全 | 25 |  |  |
|  | ２）変形がある | 15 |  |  |
|  | ３）変形が著しい | 5 |  |  |
| エ 根本修理歴 【根本修理： 年度】 |  |  | 既存補強内容 |  |
|  | １）根本修理後100年未満 | 25 |  |  |
|  | ２）根本修理後100年以上，200年未満 | 15 |  |  |
|  | ３）根本修理後200年以上 | 5 |  |  |
| 計【 点】 【 】 |  |  |  |  |

３．判定

４．管理活用方法の把握

（１）管理・活用の現状		（　）の該当するものを○で囲み【　】に記入する

| 診断項目 |  | 評価 |
| --- | --- | --- |
| ア 管理体制 |  |  |
|  | １）常駐管理者 | （有り，無し） |
|  | ２）定期的見回り | （有り，無し） |
|  | ３）連絡体制の整備 | （有り，無し） |
| イ 維持管理 |  |  |
|  | １）定期点検の有無 | （有り，無し） |
| ウ 防火管理 |  |  |
|  | １）植物性屋根の有無 | （有り，無し）【 葺】 |
|  | ２）屋内火気使用の有無 | （有り，無し） |
|  | ３）可燃物保管状況 | （有り，無し） |
|  | ４）初期消火設備 | （自立型，水道直結型，無し） |
|  | ５）消防用水利 | （有り，無し） |
| エ 安全管理 |  |  |
|  | １）用途 | （居 住，収 納，業務用，公 開, 公共施設，その他【 】） |
|  | ２）内部立ち入り状況 | （常時，時々，無し） |
|  |  | （昼夜とも，昼間のみ） |
|  | ３）年間延べ入場者概数 | 【 千人】 |
|  | ４）使用方法 | （滞留型，通過型） |
|  | ５）屋外待避 | （容易，困難） |
|  | ６）入場制限 | （全面，一部，無し） |
|  | ７）危険性明示 | （有り，無し） |
| オ 環境保全等（周辺地形） |  |  |
|  | １）山林等の空地の有無（周囲100ｍ以内） | （有り，無し） |
|  | ２）人家等密集状況（周囲100ｍ以内） | （密集，有り，無し） |
|  | ３）隣接建造物等の有無（周囲20ｍ以内） | （有り，無し） |
|  | ４）周囲への接近度（軒高と等距離以内） | （多数，少数，無し） |
|  | ５）屋内重要財産の有無 | （文化財有り，その他有り，無し） |

（２）改善措置

| ア 管理体制 |  |
| --- | --- |
| イ 維持管理 |  |
| ウ 防火管理 |  |
| エ 安全管理 |  |
| オ 環境保全等 |  |